Datenblatt: BeSafe iZi Modular A X1 i-Size

Dieser Kindersitz ist Teil eines modularen Systems. Auf der Basis kann zunächst die Babyschale BeSafe iZi Go Modular genutzt werden. Der Sitz darf auf einem rückwärts gedrehten Autositz vorwärts eingebaut werden (Nutzung als Reboarder), wenn der Fahrzeughersteller das erlaubt. Besonderer Clou hier: der Sitz unterstützt Sie beim korrekt fest anschnallen indem er die Gurte selber (nach)strafft.

Kurzbeschreibung/Besonderheiten:

| Zulassung | UN/ECE R 129 |
| --- | --- |
| Kindersitzgruppe(n) | - |
| Gewicht des Kindes | bis maximal 18 kg |
| Größe des Kindes | 61 bis 105 cm (rückwärts) / 88 bis 105 cm (vorwärts) |
| Passform | Passt häufig ab Oberteilgröße 68 bis ca. Oberteilgröße 110/116. Beachten Sie, dass der Sitz nur bis zu einer maximalen Größe von 105 cm zugelassen ist. |
| Drehbarer Kindersitz | Nein |
| Einbau |  |
| Einbau rückwärtsgerichtet | Ja, von 61 bis 105 cm |
| Einbau vorwärtsgerichtet | Ja, ab mindestens 15 Monaten und 88 cm |
| Einbau mit dem Fahrzeuggurt | Nein |
| Einbau mit Isofix | Ja |
| Basisstation | BeSafe iZi Modular i-Size Base (separat erhältlich) |
| Gewicht des Kindersitzes | Sitz 8,5 kg/ Basis 6,5kg |
| Testergebnisse | - Der rückwärts baugleiche Kindersitz BeSafe iZi Modular A RF X1 hat den harten schwedischen Plustest bestanden. |
| Flugzulassung | Nein |