Testergebnisse Details

Ich kopiere es hier noch rein, werde aber weitere im alle-Kanal schreiben, damit ich es nicht doppelt erzählen muss Avionaut Max Space:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/avionaut-maxspace-comfort-system-55186687Avova Sperber Fix 61:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/avova-sperber-fix-61-55186296Axkid Minikid 3:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/axkid-minikid-3-55186768BeSafe Stretch:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/besafe-stretch-55186741Britax Römer Kidfix i-Size:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/britax-roemer-kidfix-i-size-55186714Cybex Cloud Z 2 mit Gurt:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/cybex-cloud-z2-i-size-55186458Cybex Cloud Z 2 mit Base:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/cybex-cloud-z2-i-size-base-z2-55186485Cybex Sirona Z 2
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/cybex-sirona-z2-base-z2-55186269Swandoo Curie:
https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/swandoo-curie-55186512

25. Okt. 2022 um 08:36 Uhr

Kerstin

Nuna Tres im Detail
Q3 1200 N aufrecht, 1430 N liegend - Vorverlagerung liegend gerade noch so Note 4- mit Gefahr, dass der Kopf am Vordersitz anschlägt. Als Folgesitz ist er nicht gut, weil viel zu schwer

28. Okt. 2021 um 10:15 Uhr

Kerstin

Sperber Fix:

- Im Seitencrash vorwärts Note 1,8, im Seitencrash rückwärts Note 2,8. Im Vortest auf der Anlage (die Werte, die mir Manfred zeigte), hatte der Sitz tatsächlich eine 1,8 rückwärts seitlich. Ratzek sagt, das sei Streuung / eine Messabweichung. Im Seitentest sieht Ratzek trotz der Note kein Problem, der sei ok.

- Im Frontalcrash waren selbst bei nachgebendem Stützfuß alle Werte rückwärts gut außer die Kopfvorverlagerung: Die war war aber deutlich zu hoch.  Ratzek sagt, das Problem mit dem Stützfuß sei 2x vorgekommen, Manfred sagt, das sei nur 1x so gewesen und eine normale Gaußsche Verteilung (...), da gebe es eben mal einen schlechteren Versuch. Ratzek sagt, er glaubt, dass es ein Qualitätsproblem ist, Manfred sagt, es sei Misuse, weil der Stützfuß nicht eingerastet gewesen sei.

Wir warten mal ein paar Tage ab, Avova will sich was überlegen und ein Statement herausbringen. Bis dahin würde ich die Sperber Fixe im Lager lassen.

ADACMarie 2:
Hatte gute Werte, 500 aufrecht, 1000 N liegend für Q3ONE/ONE+:
Hatte Probleme im Frontalcrash mit Q3 liegend (1.840! N).
Der ADAC hat sowohl mit Q3 also auch mit Q6 nur ohne Beinfreiheit getestet, weil sie Sorge hatten, dass die Kopfvorverlagerung komplett abgerückt viel zu hoch ist. Sie haben Q3 ohne Sitzverkleinerer getestet und die Beine des Dummies standen "ab", also passten nicht mehr zwischen ONE und Rückenlehne. Es kann sein, dass die höheren Nackenbelastungswerte auch daran liegen, jedenfalls sagt Axkid Schweden das, Hr. Ratzek glaubt aber, dass es eher an der sehr liegenden Position liegt. Aufrecht eingebaut ist der ONE super, er hat für Q6 nur 800 N. Hr. Ratzek sagt, er würde Kunden empfehlen, den Sitz möglichst aufrecht einzubauen.Ansonsten wurde er abgewertet wegen Bedienung, Handhabung, Anschnallen schwierig usw., aber mE berechtigt.Maxi-Cosi Marble: 
Schale hat hohe Nackenbelastungswerte, sowohl liegend mit Q1 (1000 N) als auch aufrecht mit Q 1,5 (1.200 N)Cybex Solution S i-Fix und Joie i-Traver waren gut.Der Pallas hatte niedrigere Nackenbelastungswerte als der ONE