Sortiment Tests ect.

Thule Maple, Babyschale bis 75 cm, mit 5,4 kg sauschwer, mit oder ohne Alfi-Base: Interne Werte nach ADAC-Kriterien.
 Thule Elm + Elm RWF, drehbarer Reboarder bzw. reiner Reboarder bis 105 cm/18 kg auf Alfi-Base: Interne Werte nach ADAC-Kriterien und Plus-Test (VTI-0050)

23. Mai um 19:40 Uh

Jané Concord iXpert. Rückwärts durchschnittlich, (970, 1210 N für Q 3). Seitlich schlecht: Zu hohe Brust- und Kopfbeschleunigungswerte sowohl rückwärts als auch vorwärts. Beim ADAC deshalb Note 3,5 im Seitencrash.
 Joie i-Spin XL: Rückwärts niedrige Werte (350/360 N), als Folgesitz unterdurchschnittlich/schlecht. Schwerer Sitz, passt auch nicht bis Ende der Kindersitzpflicht. nuna pipa urbn. 680 N für Q 1. Frontal recht hohe Werte. In der Praxis: Kopf auf der Brust-Problem. Es soll künftig deshalb ein anderes Inlay geben. Schale nur mit Isofix getestet, ist auch nur noch mit Isofix zugelassen. Hat Gurtführung, weil Flugzulassung. (bearbeitet)

21. Mai um 15:17 Uhr

Cybex Cloud G mit und ohne Base. Ist schlechter als die Cloud T, aber ok.  Wegen Marge sinnlos
 Cybex Sirona G/Gi: Schlechter als Z und T, aber auch noch ok (jeweils zwischen 800 und 1000 N rückwärts aufrecht und liegend).  Wegen Marge sinnlos
 Maxi Cosi Mica 360 Pro, Slide-Mica. Rückwärts mit Q 3: 570 N aufrecht, 1080 N liegend
 Maxi Cosi Pebble 360 Pro 2 mit und ohne Base: Nicht getestet, übernimmt die Werte der Vorgänger-Schale

21. Mai um 15:13 Uhr

Kerstin

BeSafe iZi Flex Fix 2 wegen baugleich, nur Kopfstütze aus anderem Material (bearbeitet)

16. Feb. um 09:22 Uhr

Kerstin

Maxi-Cosi Emerald 360 S. Rückwärts bis 105 cm, vorwärts bis 150 cm.
Vorgänger-Sitz total schlecht getestet, dieser Sitz noch ungetestet und mutmaßlich auch schlecht, weil schwerer als übliche Folgesitze

26. Jan. um 14:40 Uhr

Kerstin

Britax Römer BABY-SAFE PRO (überarbeitete 5 Z 2) - Testwerte abwarten.
Der BABY-SAFE PRO wird über eine neue Kopfstütze und einen neuen Neugeboreneneinsatz verfügen.

15. Dez. 2023 um 10:13 Uhr

Kerstin

Axkid Enviro Baby

- Warten auf Testwerte. Testwerte haben gerade keine Priorität. Daniel merkt an, dass wir komisch sind, ich aber welche bekomme, weil ich komisch Kerstin bin und sie mich schon kennen. Dauert aber 2 Wochen.

- Schale überzeugte Anneke und uns auch ansonsten nicht. Testwerte deshalb vielleicht auch einfach egal.

Britax Römer Swivel. Bis 105 cm Dualfix, ab 100 cm bis 125 cm vorwärts mit Fahrzeuggurt.  (bearbeitet)

28. Sep. 2023 um 12:07 Uhr

Kerstin

TakataSitze im Sortiment:
 Takata Maxi - guter ADAC-TestTakata MINI und MIDI (i-Size) nicht mehr erhältlich

24. Mai 2022 um 10:37 Uhr

Kerstin

SwandooSitze im Sortiment:
 Swandoo Albert (i-Size) / Albert Lite - grundsätzlich sicher (gute ADAC-Werte), nicht mehr bei uns in Berlin im Sortiment, weil die Schale(n) selten Kindern passen
 Swandoo Charlie -Folgesitz von 100 bis 150 cm

- Getestet im Mai 2023 beim ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/swandoo-charlie-59818109

- Abgewertet für Q 3, da der Gurtverlauf an der Schulter und am Becken nicht optimal ist und Kopf stark herumgerissen wird. Für Q 10 gut.

- Empfehlung: Eher für größere Kinder empfehlen, nicht für 100 cm-Kinder

Swandoo Curie - Reine Rückwärtsversion von Marie, dürfte ins Sortiment, in Berlin keine Nachfrage
 Swandoo Marie I, II, III - sicher getestet als Marie II., in Berlin keine Nachfrage
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:37 Uhr

Kerstin

RecaroSitze im Sortiment erlaubt:
 Recaro Avan - Babyschale, Teil des Kindersitz-Systems Avan/Kio auf Kio-Base.
       Gut getestet beim ADAC, mit Gurtbefestigung: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/recaro-avan-51135827
       Gut getestet beim ADAC, mit Kio-Base: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/recaro-avan-avan-kio-base-51135854
 Recaro Salia - ehemals Zero 1. Nackenbelastungswerte frontal für Q 3 rückwärts: 990 N aufrecht, 1120 N liegend
       Gut getestet beim ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-herbst/recaro-salia-40545881
 Recaro Salia Elite - ehemals Zero 1 Elite. Wie Zero 1, zusätzlich mit aufklickbarer Babyschale, die nur gemeinsam mit dem Sitz und nicht einzeln genutzt werden kann.
       Im Test niedrige Belastungswerte für die Babyschale (500 N für Q1), ADAC bemängelt, dass die Konstruktion an sich hakelig ist (Handhabung schwierig). Insgesamt aber bessere Werte als beim Zero 1 Elite.
       ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-herbst/recaro-salia-elite-40545989
 Recaro Kio - Kindersitz bis 105 cm (vw und rw), Teil des Kindersitz-Systems Avan/Kio auf Kio-Base
       Gut getestet beim ADAC, Nackenbelastungswerte rückwärts für Q 3 in Ordnung (aufrecht 710 N, liegend 1080 N)
       ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/recaro-kio-avan-kio-base-51135233Sitze nicht im Sortiment erlaubt:
 Recaro Salia 125 Kid - 40 bis 105 cm rückwärts, 76 bis 105 cm vorwärts mit Interngurt, 100 bis 125 cm vorwärts mit Autogurt auf Basis.

- Getestet beim ADAC im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/recaro-salia-125-kid-59817829

- Rückwärts liegend vergleichsweise hohe Werte

- Als Folgesitz nicht gut, da zu schwer

=========================================================================== RenoluxSitze nicht im Sortiment erlaubt:
 Renolux Gaia+

- Rückwärts nicht gut, Ergebnis beim ÖAMTC spricht für sich und gilt auch für rückwärts

- Ergebnis ADAC 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/renolux-gaia-63388812

=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:36 Uhr

Kerstin

NunaSitze im Sortiment:
 Nuna Aace - Gut getestet. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-fruhjahr/nuna-aace-25192266
 Nuna Aace LX - Gut getestet im ADAC-Test Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/nuna-aace-lx-59818082
 Nuna Arra Next mit Base Next

- Für eine Liegeschale gute Werte ( Belastungswerte höher als bei "normalen" Schalen!

- Getestet beim ADAC im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/nuna-arra-next-base-next-59818190

- Passform - bei vielen Kindern wird der Kopf auf die Brust gedrückt!

Nuna Norr (nicht mehr erhältlich) - Gut getestet ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-fruehjahr/nuna-norr-31839519
 Nuna Pipa Next - In Berlin nicht im Sortiment, aber gut getestet. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/nuna-pipa-next-base-next-51135881
 Nuna Prym - gut getestet, ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-herbst/nuna-prym-40545908
 Nuna Todl Next - In Berlin nicht im Sortiment, aber gut getestet. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/nuna-todl-next-base-next-51135260Sitze nicht im Sortiment:
 Nuna Arra - Bislang nicht offiziell getestet. Babyschale mit flacher Liegeposition ähnlich i-Level. Die i-Level hatte im ADAC-Test hohe Nackenbelastungswerte in der Liegeposition und nur mittelmäßige Werte in der aufrechten Sitzposition
 Nuna Cari Next - Bislang nicht offiziell getestet. Babywanne wie Jade.
 Nuna Pipa Urbn, baselose Schale, Isofix am Sitz. Keine Testwerte vorhanden.
 Nuna Tres (LX) - Reboarder ohne Stützfuß, der wie Babyschale angeschnallt wird, ähnlich Verso. Im Anschluss als Folgesitz verwendbar.
       Im ADAC-Test nicht gut, recht hohe Belastungswerte auf den Nacken rückwärts, hohe Werte bei der Kopfvorverlagerung (Gefahr, dass  Kopf des Kindes am Vordersitz anschlägt),  als Folgesitz unterdurchschnittlich, da schwer.

- ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/nuna-tres-lx-47456892

- Auch Which warnt vor dem Tres LX: https://www.which.co.uk/news/article/safety-alerts-added-to-four-child-car-seats-last-year-which-ones-are-they-a7D7z4j6115b

=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:36 Uhr

Kerstin

nachfolgerSitze im Sortiment erlaubt:
 Nachfolger HY5 WORLD
 Nachfolger HY5 CITY
===========================================================================

24. Mai 2022 um 10:36 Uhr

Kerstin

Maxi-CosiSitze im Sortiment erlaubt:
 Maxi-Cosi Coral 360 - baugleich mit Coral, die gut getestet wurde: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/maxi-cosi-coral-38016083
 Maxi-Cosi Jade - Babywanne, gut beim ADAC getestet: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-fruehjahr/maxi-cosi-jade-3wayfix-31840058
 Maxi-Cosi Mica Pro Eco - verbesserter Mica, rückwärts niedrige Nackenbelastungswerte, gut getestet beim ADAC 2022: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/maxi-cosi-mica-pro-eco-i-size-51135287
 Maxi-Cosi Pearl 360 - gut getestet beim ADAC 2022, hatte aufrecht und liegend niedrige Nackenbelastungswerte: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/maxi-cosi-pearl-360-familyfix-360-base-51135314
 Maxi-Cosi Pearl 360 Pro mit FF 360 Pro Gute Werte rückwärts (770 N aufrecht, 1100 N liegend), vorwärts mit Q 3: 2200 N aufrecht, 1660 N liegend

- Testergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/maxi-cosi-pearl-360-pro-familyfix-360-pro-63388895

Maxi-Cosi Pebble 360 gegurtet - gut getestet beim ADAC. Mit Gurt: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/maxi-cosi-pebble-360-47456379
 Maxi-Cosi Pebble 360 mit Family Fix 360 Base - gut getestet beim ADAC. Mit Base 360: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/maxi-cosi-pebble-360-familyfix-360-base-47456406
 Maxi-Cosi Pebble 360 Pro - die war auch liegend gut und besser als die Arra Next
Werte:

- Auf der Base: 580 N liegend, 650 N aufrecht / Ergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/maxi-cosi-pebble-360-pro-familyfix-360-pro-63389084

- Mit Gurt (auch da in der Position verstellbar): 250 N liegend, 280 N aufrecht. Ergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/maxi-cosi-pebble-360-pro-63389030

Sitze mittel:
 Maxi-Cosi Mica Eco

- Nicht baugleich mit Mica Pro Eco, Änderungen am Sitz und auch an der Base + am Seitenaufprallschutz

- Insbesondere seitlich schlechter als Mica Pro Eco

- ADAC-Test Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/maxi-cosi-mica-eco-i-size-59817856

Sitze nicht im Sortiment:
 Maxi-Cosi AxissFix - Pseudo-Reboarder, muss ab 87 cm vorwärts genutzt werden, vorwärts zu hohe Nackenbelastungswerte
 Maxi-Cosi AxissFix Air - Pseudo-Reboarder, muss ab 87 cm vorwärts genutzt werden, vorwärts trotz Airbag höhere Nackenbelastungswerte als ein guter Reboarder
 Maxi-Cosi AxissFix Plus - Pseudo-Reboarder, muss ab 87 cm vorwärts genutzt werden, vorwärts zu hohe Nackenbelastungswerte
 Maxi-Cosi Kore (Pro) - Der Gurtverlauf am Becken ist in diesem Kindersitz sehr breit. Dadurch kommen die Dummies im Crash weit nach vorne und alle Belastungs- bzw. Beschleunigungswerte im Frontalcrash sind (zu) hoch. Die Kopfbeschleunigung ist stark erhöht (über 90 g). Note 3,1 im Frontalcrash. Testwerte: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/maxi-cosi-kore-38016485
 Maxi-Cosi Marble - Babyschale mit flacher Liegeposition. Bauartbedingt hohe Nackenbelastungswerte für eine Babyschale: 1000 N für Q 1 liegend, 1.200 N für Q 1,5 aufrecht.
 Maxi-Cosi Mica - Stützfuß spreizt sich im Crash von der Base weg, dadurch hohe Werte bei der Kopfvorverlagerung (Dummy kommt mit dem Kopf sehr weit nach vorne, Gefahr, dass der Kopf am Vordersitz anschlägt). Auch beim Seitenaufprall rückwärts hohe Kopfbelastungswerte. Testwerte: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-herbst/maxi-cosi-mica-40546043
 Maxi-Cosi Morion - Der Morion hat im Crash ähnliche Probleme wie der Kore (Pro). Gurtführung am Becken sehr weit, deshalb kommt der Dummy (zu) weit nach vorne. Auch im Seitencrash ist der Maxi-Cosi Morion mit der Note 2,4 nur durchschnittlich.
 Maxi-Cosi Rodifix S i-Size

- Frontal Note 3,0, die Nacken-Werte sind nur geringfügig höher als beim Solution T. Seitlich ist er mit der Note 2,4 aber eine komplette Note schlechter als ein Solution.

- Ergebnis ADAC 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/maxi-cosi-rodifix-s-i-size-63389165

Maxi-Cosi Stone - Mutmaßlich baugleich oder bauähnlich mit dem alten Mica, der nicht gut im ADAC-Test war. Keine offiziellen ADAC-Werte vorhanden.
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:35 Uhr

Kerstin

KlippanSitze im Sortiment
 Klippan Century - Plustest bestanden, interne gute Werte für den Seitencrash liegen vor
 Klippan Kiss 2 Plus - Plustest bestanden, vom ADAC getestet, hatte sehr niedrige Belastungswerte auf das kindliche Genick: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-herbst/klippan-kiss-2-plus-21411316
 Klippan Opti 129 - Plustest bestanden, interne gute Werte für den Seitencrash liegen vor===========================================================================

24. Mai 2022 um 10:34 Uhr

Kerstin

Kiddy
Sitze im Sortiment OK:
 Kiddy Cruiserfix 3 - Gut im ADAC-Test 2017: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/477/kiddy-cruiserfix-3-isofix/
 Kiddy Evoluna i-Size - Gut im ADAC-Test 2018: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-fruhjahr/kiddy-evoluna-i-size-2-25192239
Hinweis: Hat im Vergleich zu normalen Schalen höhere Nackenbelastungswerte. Abwägung treffen, ob Kinder die starke Liegeposition brauchen. Hinweis 2: Hat niedrige Nackenbelastungswerte als vergleichbare Schalen wie Joie i-Level oder Maxi-Cosi Marble.
 Kiddy Evolution Pro 2

- Gute Werte im ADAC-Test mit Base: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/317/kiddy-evolution-pro-2--isofix-base-2/

- Gute Werte im ADAC-Test gegurtet: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/details/316/kiddy-evolution-pro-2/

===========================================================================
 KinderkraftSitze nicht im Sortiment erlaubt
 Kinderkraft i-Guard

- Keine Positionenverstellung, rückwärts recht hohe Nackenbelastungswerte im ADAC-Test Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/kinderkraft-i-guard-59817883

Kinderkraft i-Guard Pro

- Nicht gecrasht, hat nur anderen Verkleinerer (und vielleicht andere Zulassung). Rückwärts genauso schlecht wie Kinderkraft i-Guard

- Ergebnis ADAC 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/kinderkraft-i-guard-pro-63388868

=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:34 Uhr

Kerstin

JoieSitze im Sortiment erlaubt:
 Joie i-Base Encore (Signature): Base für Calmi (Querwanne), i-Gemm 3, i-Juva, i-Level Recline (Liegeschale), i-Harbour, i-Snug 2 - baugleich mit Base von Todl Next
 Joie i-Harbour (Signature) - vorwärts und rückwärts bis 105 cm, 360 Grad drehbar, rückwärts Liegeposition bis 147 ° möglich

- Gut getestet im Mai 2023 mit Base Encore: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/joie-i-harbour-i-base-encore-59817721

Joie i-Prodigi (Signature) - Reboarder mit Isofix bis 125 cm/22,5 kg, Plustest (VTI 0043),  Keine Seitencrashwerte vorhanden
 Joie i-Snug 2 -  Keine Gurthöhenverstellung, passt nicht lange

- Sehr gut (frontal), gut (seitlich), getestet gegurtet im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/joie-i-snug-2-59817974

- Sehr gut (frontal), gut (seitlich), getestet mit Base Advance im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/joie-i-snug-2-i-base-advance-59817937

Joie i-Spin 360 - Rückwärts recht gut getestet. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-herbst/joie-i-spin-360-34844146
       Hinweis: i-Spin Safe ist noch etwas besser von den Belastungswerten her, da der Sitz im Rückenbereich und an der Basis verstärkt wurde.
 Joie i-Spin 360 E, rückwärts etwas besser als i-Spin ohne Buchstabenzeug. Wird an der Testmethodik liegen. Werte rückwärts: Q 3 rückwärts liegend: 1160 N, Q rückwärts aufrecht: 600 N. Vorwärts hohe Werte über 2000 (aufrecht) bzw. liegend 2500 N.

- Testergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/joie-i-spin-360-e-63388949

Joie i-Spin 360 R, rückwärts etwas besser als i-Spin ohne Buchstabenzeug. Wird an der Testmethodik liegen. Werte rückwärts: Q 3 rückwärts liegend: 1160 N, Q rückwärts aufrecht: 600 N. Vorwärts hohe Werte über 2000 (aufrecht) bzw. liegend 2500 N.

- Testergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/joie-i-spin-360-r-63388783

Joie i-Spin Safe - Plustest bestanden, sehr gute Werte im ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-herbst/joie-i-spin-safe-40545935
 Joie i-Traver - Gute Werte im ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-fruehjahr/joie-i-traver-44513671
 Joie i-Trillo LX - Wie Trillo, früher nutzbar, baugleich mit Graco Ever Sure i-Size. Gute Werte im ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/joie-i-trillo-lx-47456487
 Joie Spin 360 - baugleich mit Graco Turn2Me
      Gut im ADAC-Test 2022: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/joie-spin-360-51135395
      Niedrige Belastungswerte auf den Nacken frontal für Q 3 (rund 700 N aufrecht und liegend), im Seitencrash durchschnittlich, aber OK
 Joie Spin Safe (nicht mehr erhältlich) - Plustest bestanden
 Joie Traver - Gute Werte im ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-fruhjahr/joie-traver-25192185
 Joie Trillo - Wie Traver, aber mit Latch und ohne einstellbare Sitzfläche. Gut getestet beim ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2015-fruehjahr/joie-trillo-lx-21164847Besondere Sitze:
 Joie i-Snug - Gut getestet im ADAC-Test, allerdings keine Gurtverstellung und nur bis 75 cm nutzbar. Grundsätzlich OK, macht aber im Sortiment nicht so viel Sinn, da Teil des Kindersitzsystems i-Venture. Kindersitz i-Venture hat rückwärts liegend hohe Belastungswerte auf den Nacken. Zudem wird das System online weit unter UVP verkauft.

- ADAC-Test i-Snug mit Gurtbefestigung: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/joie-i-snug-38016031

- ADAC-Test i-Snug auf der Base Advance: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/joie-i-snug-i-base-advance-38016110

Sitze nicht im Sortiment
 Joie Calmi (Signature), Querwanne, 40 bis 70 cm, bis max. 9 kg (Achtung Neu: bis 75 cm, max. 13 kg) Fixierung mit ISOFIX Bassistationen i-Base Encore und i-Base LX 2

- Nicht gut im Frontalaufpralltest. Getestet im Mai 2023, Schale steht nach Crash schräg im Auto, deshalb abgewertet.

- Testergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/joie-calmi-i-base-encore-59818163

Joie Every Stage + Every Stage FX - Hohe Nackenbelastungswerte in den ADAC-Tests
        ADAC-Test Every Stage: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-fruehjahr/joie-every-stage-21030689
        ADAC-Test Every Stage FX: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-fruhjahr/joie-every-stage-fx-25192652
 Joie Every Stage R 129, baugleich mit Graco Slimfit R 129

- Quasi Verso, allerdings ist der Sitz etwas leichter als der Verso und hat kein Isofix (ist vielleicht auch deshalb nicht so schwer), auch die Basis ist etwas anders. Zugelassen bis 145 cm (was ein Käse!), rückwärts bis 105 cm und 22 kg, vorwärts außerdem begrenzt von 15 bis 36 kg. An sich seltsame Zulassung?

- Rückwärts für Q 3, liegend und aufrecht 1540/1560 N. Damit ist er liegend etwas besser als der Verso, im Crashverhalten ist er aber an sich nicht anders oder besser, er meinte, es kann auch an den unterschiedlichen Testmethodiken bzw. Fahrzeug-Karosserien alt/neu liegen, dass der Sitz auf den ersten Blick besser aussieht.

- Als Folgesitz nicht total schlecht, aber nur durchschnittlich.

- Ergebnis ADAC 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/joie-every-stage-r129-63389418

Joie i-Anchor Advance (nicht mehr erhältlich) - Rückwärtsgerichtet: Werte aufrecht für Q 3 in Ordnung, liegend sind die Nackenbelastungswerte hoch (knapp 2.000 N, OK wäre bis ca. 1.200 N).
  Joie i-Gemm 2 - Probleme im Test von auto, motor, sport beim Vorgängermodell gegurtet: https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/babyschalen/
  Joie i-Gemm 3 - Babyschale, 40 bis 85 cm, gegurtet oder installierbar mit den Basisstationen i-Base 2, i-Base LX 2, i-Base Advance und i-Base Encore, keine Testwerte vorhanden
  Joie i-Jemini - Babyschale, wohl baugleich i-Gemm 3, nur in Signature-Stoff. Keine Testwerte vorhanden.
  Joie i-Juva - Babyschale bis 75 cm, gegurtet oder installierbar mit den Basisstationen i-Base 2, i-Base LX 2, i-Base Advance und i-Base Encore, keine Testwerte vorhanden
  Joie i-Level - Babyschale mit flacher Liegeposition. Im Frontalcrash hohe Nackenbelastungswerte, insbesondere bei der Liegefunktion (1.400 N). Auch beim aufrechten Einbau mit 900 N vergleichsweise hohe Belastungen auf den Nacken im Vergleich zu anderen Babyschalen. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-herbst/joie-i-level-27988066
  Joie i-Level Recline (Signature) - laut Gespräch im Dezember sicherheitstechnisch nicht überarbeitet. Laut Gespräch im September doch überarbeitet, noch keine Testwerte vorhanden.
  Joie i-Spin Grow - Reboarder ohne Stützfuß, dafür mit Toptether am Überrollbügel, rückwärts bis 105 cm, ab 100 bis 125 vorwärts mit Autogurt. Im ADAC-Test rückwärts hohe Nackenbelastungswerte im Frontalcrash (rund 2.000 N aufrecht und liegend für Q3). Auch vorwärts als Folgesitz enorm hohe Belastungen auf den Nacken. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/joie-i-spin-grow-51135368
 Joie i-Spin XL,  Gr. 1/2/3 nach R 129, 40-105 cm. Bis 105 cm bzw. 19 kg rückwärts und vorwärts mit Interngut, drehbar, ab 100 bis 150 cm mit Autogurt. Vermutlich ähnlich i-Spin Grow, aber mit Stützfuß. Keine Testwerte vorhanden.
  Joie i-Quest - Teilt sich die Base mit der nicht gut getesteten i-Level und macht deshalb keinen Sinn im Sortiment. Ist dazu noch nicht unabhängig getestet.
  Joie i-Venture - vom ADAC getestet, hohe Nackenbelastungswerte für Q3 in Liegeposition: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/joie-i-venture-38015600
  Joie i-Venture R - Vorgänger liegend schlecht im Test. i-Venture R nur beim Seitenaufprallschutz anders als i-Venture
  Joie Spin 360 GTi - gegenüber Vormodell geänderter Stützfuß (evtl. auch weitere Unterschiede), keine Testwerte vorhanden
  Joie Stages - Prinzip wie Every Stage (FX) und Verso. Bis 18 kg rückwärts (gegurtet wie eine Babyschale), von 9 bis 18 kg vorwärts mit Interngurt, von 15 bis 25 kg vorwärts mit Autogurt. Wird sicher schlechte ADAC-Ergebnisse in allen Gruppen haben 
  Joie Verso - vom ADAC getestet, hohe Nackenbelastungswerte, große Kopfvorverlagerung (Gefahr, dass der Kopf des Kindes am Vordersitz anschlägt), auch als Folgesitz unterdurchschnittlich + passt nicht bis zum Ende der Kindersitzzeit. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-herbst/joie-verso-34844308
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:34 Uhr

Kerstin

JanéKindersitze im Sortiment erlaubt:
 Jané i-Konic R - Isofix-Reboarder von 40 bis 105 cm, vorwärts + rückwärts

- Rückwärts gut getestet beim ADAC im Test Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/jane-concord-ikonic-r-59817910

- Hat eine Anschnallautomatik für das Gurtsystem, mit dem die Tester nicht gut zurechtkamen.

Spezielle Kindersitze
  Jané Groowy - Nutzbar/Verkaufbar mit Abstrichen

- Sitz von Geburt bis 150 cm zugelassen. Als Babyschale und Reboarder gut im ADAC-Test  Als Folgesitz nur Durchschnitt (mit Isofix), gegurtet unterdurchschnittlich. Im Seitencrash als Folgesitz auch nur befriedigend.

- Empfehlenswert sicherheitstechnisch nur rückwärts! Gibt es als Version mit und ohne integrierte Babyschale. Bislang keine Erfahrungswerte zu Passform etc. vorhanden. Nach Diskussion mit den Händlern eher kein Sitz für das Sortiment.

- ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/jane-groowy-nest-i-size-47456757

Kindersitze nicht im Sortiment erlaubt
 Jané Concord i-Koal - Faltbarer Folgesitz. Basiert auf dem Transformer. Kai will diesen Sitz beim ADAC testen und Marcel uns Werte zukommen lassen. Bislang keine internen Werte vorhanden.
 Jané Gravity - Sitz fiel durch den Schadstofftest

- Der Jané Gravity hatte im ADAC-Crashtest hohe Belastungswerte beim Seitencrash (1.700 N für Q 3 rückwärts).

- Auch im Frontalcrash rückwärts zeigte der Sitz hohe Kopfvorverlagerungswerte (Gefahr, dass das Kind mit dem Kopf am Vordersitz anprallt) und hohe Nackenbelastungskräfte von 1.500 N beim aufrechten Einbau, da sich die Sitzschale beim Crash verbog.

- ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-fruhjahr/jane-gravity-25192760

=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:32 Uhr

Kerstin

GoodbabyKindersitze im Sortiment erlaubt:
 Goodbaby Idan (Vorteil: Base kann gegurtet werden!)
       Gut getestet beim ADAC, mit Gurtbefestigung: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-fruehjahr/gb-idan-21030554
       Gut getestet beim ADAC, mit Base: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-fruehjahr/gb-idan-base-fix-21030581
 Goodbaby Vaya 2
       Als Vaya 1 beim ADAC getestet und verbessert: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-herbst/gb-vaya-i-size-21411233Kindersitze nicht im Sortiment erlaubt:
 Goodbaby Convy Fix / Convyfix
       Kindersitz Gruppen 0+/1/2. Kindersitz mit Stützfuß, Verwendung rückwärts von 0 bis 18 kg, vorwärts von 9 bis 18 kg, außerdem ab 15 bis 25 kg mit Autogurt.
       Bislang ungetestet, Cybex gibt keine internen Werte heraus. Mindestens als Folgesitz voraussichtlich unterdurchschnittlich, weil schwer.
 Goodbaby Uni-All
       Kindersitz von Geburt bis 36 kg ohne Stützfuß. Von 0 bis 18 kg rückwärts mit Toptether nutzbar. Zudem vorwärts mit Interngurt von 9 bis 18 kg und mit Autogurt ohne Basis von 15 bis 36 kg. Keine Testwerte bislang vorhanden.
=========================================================================== GracoKindersitze im Sortiment erlaubt:
 Graco Ascent, Reboarder, nur rückwärts, separate Base, 40 bis 105 cm, Plustest bestanden VTI-0036. Nur noch Restbestände vorhanden, Abverkauf.
 Graco Ever-Sure i-Size - baugleich mit Joie i-Trillo LX
       Gut im ADAC-Test 2022: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/graco-eversure-i-size-51135908
       Frontal durchschnittlich, aber OK.
 Graco Turn2Me - baugleich mit Joie Spin 360
      Gut im ADAC-Test 2022: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/graco-turn2me-51135422
      Rückwärts niedrige Nackenbelastungswerte um die 700 N aufrecht und liegend für Q 3, im Seitencrash durchschnittlich
===========================================================================
Kindersitze nicht im Sortiment erlaubt:
 Graco Slimfit R 129, baugleich mit Joie Every Stage R 129

- Quasi Verso, allerdings ist der Sitz etwas leichter als der Verso und hat kein Isofix (ist vielleicht auch deshalb nicht so schwer), auch die Basis ist etwas anders. Zugelassen bis 145 cm (was ein Käse!), rückwärts bis 105 cm und 22 kg, vorwärts außerdem begrenzt von 15 bis 36 kg. An sich seltsame Zulassung?

- Rückwärts für Q 3, liegend und aufrecht 1540/1560 N. Damit ist er liegend etwas besser als der Verso, im Crashverhalten ist er aber an sich nicht anders oder besser, er meinte, es kann auch an den unterschiedlichen Testmethodiken bzw. Fahrzeug-Karosserien alt/neu liegen, dass der Sitz auf den ersten Blick besser aussieht.

- Als Folgesitz nicht total schlecht, aber nur durchschnittlich.

- Ergebnis ADAC 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/graco-slimfit-r129-63389391

(bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:32 Uhr

Kerstin

CybexSitze im Sortiment erlaubt:
  Cybex Anoris T i-Size: Kindersitz vorwärtsgerichtet mit Fangkörper (+ Airbag), zugelassen von 76 bis 115 cm, max. 21 kg.
        Getestet im Kindersitztest Mai 2022: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/cybex-anoris-t-i-size-51135989
        Testergebnisse gut: Nackenbelastung für Q 1,5: liegend und aufrecht 540 N / Q 3: liegend und aufrecht: 800 N, Q 6: liegend und aufrecht 1000 N. Alle Belastungswerte in allen Crashs sehr niedrig. Kopfvorverlagerung
        besonders niedrig, weil der Airbag den Kopf aufhält.
         Nachteile Anoris in der Praxis:
               - Sitz hat Stützfuß, d. h. kein Vorteil bei Autos mit Staufächern
               - Sitz ist nicht zur Seite drehbar
               - geringe Nutzungsdauer/hoher Preis: Passt vermutlich deutlich später als ab 76 cm und dann nur bis 115 cm.
               - kann praktisch nur hinter dem Beifahrersitz eingebaut werden kann, weil der Airbag mit Kabeln angeschlossen ist und der Fangkörper nur in eine Richtung geöffnet werden kann
               - Ruheposition für junge Kinder mutmaßlich zu aufrecht
 Cybex Cloud T - Werte identisch gut wie bei Cloud Z 2

- Testergebnis gegurtet: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/cybex-cloud-t-63388729

- Testergebnis mit Base T: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/cybex-cloud-t-base-t-63388756

Cybex Cloud Z 2: Gut getestet im Herbst-Kindersitztest 2022.
        - Cloud Z 2 mit Base Z 2 (1,2 frontal, 1,1 seitlich, niedrige Nackenbelastung von nur 175 N): https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/cybex-cloud-z2-i-size-base-z2-55186485
        - Cloud Z 2 gegurtet (0,9 frontal, 0,7 seitlich, Nackenbelastung bei 590 aufrecht, 650 halb-liegend für Q 1,5): https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/cybex-cloud-z2-i-size-55186458
  Cybex Sirona SX2, (Sirona S2 i-Size: Unterschied: Kein automatisches LSP,  nicht getestet): Gut getestet Herbst 2021: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/cybex-sirona-sx2-i-size-47456622 Hinweis Sirona Z 2 hat deutlich bessere bzw. geringere Nackenbelastungswerte, ist deshalb zu bevorzugen!
 Cybex Sirona T mit Base T, identisch gut wie Sirona Z 2, kaum Änderungen am Sitz bzw. der Base

- Testergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/cybex-sirona-t-base-t-63389111

Cybex Sirona Z 2: Gut getestet im Herbst-Kindersitztest 2022. Niedrige Nackenbelastungswerte rückwärts (300 N aufrecht, 900 N liegend für Q3).
Ergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-herbst/cybex-sirona-z2-base-z2-55186269
  Cybex Solution G i-Fix:

- Gut getestet im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/cybex-solution-g-i-fix-59818136

Cybex Solution S2 i-Fix: Vorgänger getestet im Kindersitztest 2021: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-fruehjahr/cybex-solution-s-i-fix-44513725 / Unterschied liegt lediglich im Seitenaufprallschutz, der sich beim S2 i-Fix automatisch ausklappt.
 Cybex Solution T - hat frontal eine 2,7 (Solution Z eine 2,5), die Einzelwerte sind aber nahezu identisch zum Z. Der ist gut, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag. Die hohen Werte kommen von Q 3, der Sitz gefiel Herrn Ratzek aber deutlich besser für Q 3 als ein Swandoo Charlie oder Max Space
Testergebnis: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/cybex-solution-t-i-fix-63389138
  Cybex Solution Z i-Fix: Gut getestet im Kindersitztest 2020: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/cybex-solution-z-i-fix-38016353  Kindersitze nicht sinnvoll im Sortiment:
Die Aton-Schalen haben zum Teil andere Verkleinerer als die anderen Schalen, obwohl teilweise baugleich (Aton B und Aton M i-Size). Außerdem sind sie alle Gold oder Silver und nicht Platinum + haben ggf. eine schlechtere Marge.  Aton B i-Size - Getestet im Kindersitztest Herbst 2020. Frontal jeweils sehr gut, seitlich gut (1,8 bzw. 2,1 mit Base). Cloud Z hat bessere Werte im Seitencrash.
       - Aton B i-Size gegurtet, frontal 1,0 / seitlich 1,8: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-herbst/cybex-aton-b-i-size-40546150
       - Aton B i-Size mit Base M, frontal 1,1 / seitlich 2,1: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-herbst/cybex-aton-b-i-size-base-m-40546177  Aton B2 i-Size - Getestet im Kindersitztest Mai 2022. Frontal sehr gut, seitlich gut mit 2,0 mit oder ohne Base. Z-System besser im Seitencrash.
        - Aton B2 i-Size gegurtet, frontal 1,1 / seitlich 2,0: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/cybex-aton-b2-i-size-51135692
        - Aton B2 i-Size mit Base One, frontal 1,1 / seitlich 2,0: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/cybex-aton-b2-i-size-base-one-51135665   Aton M i-Size - Getestet im Kindersitztest Herbst 2017. Für Babyschale relativ hohe Frontalwerte. Frontal nur 1,8 bzw. 2,1 / seitlich 1,1 und 0,8.
        - Aton M i-Size gegurtet: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-herbst/cybex-aton-m-i-size-21411098
        - Aton M i-Size mit Base M i-Size: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-herbst/cybex-aton-m-i-size-base-m-i-size-21411071  Aton 5 - Gut getestet im Kindersitztest Mai 2017.
       - Aton 5 gegurtet, frontal 1,2 / seitlich 0,8: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-fruehjahr/cybex-aton-5-21030338
       - Aton 5 mit Aton Base 2, frontal 0,9 / seitlich 1,0: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-fruehjahr/cybex-aton-5-aton-base-2-21030365  Aton S2 i-Size - ungetestetKindersitze, noch nicht im Sortiment erlaubt  Solution B-Fix
Getestet im Mai 2020, für einen Folgesitz nur durchschnittlich. Frontal 2,8 / seitlich 1,9: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/cybex-solution-b-fix-38016137Solutions, die noch nicht vom ADAC getestet wurden:
  Cybex Solution B2 Fix
  Cybex Solution B2 Fix +
  Cybex Solution B2 Fix + Lux
  Cybex Solution B i-Fix
  Cybex Solution B2 i-Fix
  Cybex Solution B3 i-Fix
  Cybex Solution B4 i-Fix
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:32 Uhr

Kerstin

ConcordSitze im Sortiment erlaubt:
 Concord Reverso Plus
       Gut getestet im ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2016-fruhjahr/concord-reverso-plus-35265367
       Hat den schwedischen Plustest bestanden.Sitze nicht im Sortiment erlaubt:
  Concord Balance
        Baugleich oder nahezu baugleich mit Jané Gravity bzw. Jané i-Konic.
        Der Jané Gravity hatte im ADAC-Crashtest hohe Belastungswerte beim Seitencrash (1.700 N für Q 3 rückwärts).
        Auch im Frontalcrash rückwärts zeigte der Sitz hohe Kopfvorverlagerungswerte (Gefahr, dass das Kind mit dem Kopf am Vordersitz anprallt) und für einen Reboarder überdurchschnittlich hohe Nackenbelastungskräfte von 1.500 N
        beim aufrechten Einbau, da sich die Sitzschale beim Crash verbog.
  Concord i-Koal - Faltbarer Folgesitz. Basiert auf dem Transformer. Kai will diesen Sitz beim ADAC testen und Marcel uns Werte zukommen lassen. Bislang keine internen Werte vorhanden.
  Concord Transformer i-Plus - Interne Werte vom Hersteller nach Zulassungstest (keine ADAC-Kriterien), außerdem nicht vollständig, Sicherheit nicht beurteilbar (siehe Kommentar)
  Concord Transformer Tech - Interne Werte vom Hersteller nach Zulassungstest und nicht vollständig, Sicherheit nicht beurteilbar (siehe Kommentar).
===========================================================================

24. Mai 2022 um 10:31 Uhr

Kerstin

Britax RömerSitze im Sortiment erlaubt:
 Britax Römer Adventure Plus

- Abgespeckter Kidfix i-Size - kein Pad, keine Gurtführung, kein Seitenaufprallschutz, kein Isofix. Seitlich schlechter als Kidfix, weil ohne Seitenprotektor.

- Getestet beim ADAC im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/britax-roemer-adventure-plus-59818028

Britax Römer Adventure Plus 2 - nicht gecrasht, nur Bedienung, weil Kopfstützenverstellung verbessert, siehe Anmerkungen zu den Vorgängersitzen
 Britax Römer BABY-SAFE 3 - Gut getestet beim ADAC
       ADAC-Test BABY-SAFE 3 gegurtet: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/britax-roemer-baby-safe-3-i-size-47456433
       ADAC-Test BABY-SAFE 3 mit Flex-Base iSense: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/britax-roemer-baby-safe-3-i-size-flex-base-isense-47456460
  Britax Römer BABY-SAFE iSense - Gut getestet beim ADAC
       ADAC-Test BABY-SAFE iSense gegurtet: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/britax-roemer-baby-safe-isense-47456325
       ADAC-Test BABY-SAFE iSense mit Flex Base i-Sense: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/britax-roemer-baby-safe-isense-flex-base-isense-47456352
 Britax Römer Discovery Plus:

- Abgespeckter Kidfix i-Size - kein Pad, keine Gurtführung, kein Seitenaufprallschutz. Seitlich schlechter als Kidfix, weil ohne Seitenprotektor.

- Getestet vom ADAC im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/britax-roemer-discovery-plus-59818055

Britax Römer Discovery Plus 2 - nicht gecrasht, nur Bedienung, weil Kopfstützenverstellung verbessert, siehe Anmerkungen zu den Vorgängersitzen
 Britax Römer DUALFIX 3

- Rückwärts gut getestet im ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/britax-roemer-dualfix-3-i-size-flex-base-isense-51135341

Britax Römer Dualfix 5 Z

- Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger Dualfix 3 am Isofix (Arme einzeln, einhändige Bedienung), am Überrollbügel (kleiner+kompakter) und am Stützfuß (toller)

Britax Römer DUALFIX iSense
       Rückwärts gut getestet im ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/britax-roemer-dualfix-isense-flex-base-isense-47456595
 Britax Römer DUALFIX i-Size
       Rückwärts gut getestet im ADAC-Test, Sicherheitsnoten vom SWINGFIX i-Size übertragbar für die rückwärtsgerichtete Verwendung: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-fruhjahr/britax-roemer-swingfix-25192409
       Als SWINGFIX den schwedischen Plustest bestanden.
 Britax Römer DUALFIX M i-Size

- Rückwärts gut getestet im ADAC-Test, Sicherheitsnoten vom SWINGFIX M i-Size übertragbar: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-herbst/britax-roemer-swingfix-m-i-size-27988174

- Hat in der rückwärtsgerichteten Version als SWINGFIX M i-Size den schwedischen Plustest bestanden.

Britax Römer Dualfix M Plus, Nachfolger von Dualfix 2 R

- Getestet beim ADAC im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/britax-roemer-dualfix-m-plus-59817748

Britax Römer Dualfix Plus, Nachfolger von Dualfix 2 R

- Getestet beim ADAC im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/britax-roemer-dualfix-plus-59817775

Britax Römer Dualfix Pro

- Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger-Sitz Dualfix i-Size am Isofix (Arme einzeln, einhändige Bedienung), am Überrollbügel (kleiner+kompakter) und am Stützfuß (toller)

Britax Römer Dualfix Pro M

- Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger-Sitz Dualfix M i-Size am Isofix (Arme einzeln, einhändige Bedienung), am Überrollbügel (kleiner+kompakter) und am Stützfuß (toller)

Britax Römer Hiliner, baugleich mit Discovery Plus

- Abgespeckter Kidfix i-Size - kein Pad, keine Gurtführung, kein Seitenaufprallschutz. Seitlich schlechter als Kidfix, weil ohne Seitenprotektor.

- Getestet vom ADAC im Mai 2023: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/britax-roemer-discovery-plus-59818055

Britax Römer KIDFIX 2 S und KIDFIX 2 R - wurde vom ADAC getestet, ist bzw. sind gut, wenn die Rückenlehne am Sitz bleibt (ADAC hat auch ohne Lehne getestet, weil erlaubt). https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-herbst/britax-roemer-kidfix2-s-34844281
 Britax Römer KIDFIX III S / KIDFIX III M - gut getestet vom ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-fruehjahr/britax-roemer-kidfix-iii-m-31839627
 Britax Römer KIDFIX i-Size - baugleich mit dem gut getesteten KIDFIX M i-Size. Version ohne M hat zusätzlich die Beckengurtführung, das Gurt-Pad und einen Seitenschutzprotektor.
 Britax Römer KIDFIX M i-Size - gut getestet beim ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2022-fruehjahr/britax-roemer-kidfix-m-i-size-51135962
 Britax Römer MAX-WAY - Als MAX-WAY Plus (mit Seitenprotektor) beim ADAC gut getestet: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-fruehjahr/britax-roemer-max-way-plus-31839708
 Britax Römer MAX SAFE Pro - hat den Plustest bestanden, VTI 0044
 Britax Römer SAFE WAY M - hat den Plustest bestanden, VTI 0044
 Britax Römer SWINGFIX i-Size - Gut getestet beim ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-fruhjahr/britax-roemer-swingfix-25192409
 Britax Römer SWINGFIX M i-Size - Gut getestet beim ADAC: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2018-herbst/britax-roemer-swingfix-m-i-size-27988174
 Britax Römer Swingfix Pro M

- Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger-Sitz Swingfix M i-Size am Isofix (Arme einzeln, einhändige Bedienung), am Überrollbügel (kleiner+kompakter) und am Stützfuß (toller)

Freigegeben, aber nicht mehr erhältlich:
 Britax Römer DUALFIX 2 R - Rückwärts gut getestet beim ADAC. Niedrige Nackenbelastungswerte für Q 3 (sitzend 500 N, liegend 850 N)
       ADAC-Test DUALFIX 2 R: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2020-fruhjahr/britax-roemer-dualfix-2-r-38015681
 Britax Römer Max-Way
        Plustest bestanden. Als Max-Way Plus 2019 beim ADAC mit guten Werten: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-fruehjahr/britax-roemer-max-way-plus-31839708Besondere Sitze:
 Britax Römer MAX-WAY Plus/MAX-WAY+: Gut getestet, aber exklusiv bei den ZP erhältlich.Sitze nicht im Sortiment:
 Britax Römer AdvansaFIX (alle) - sind alle als Folgesitze nur durchschnittlich und schlechter als gute Folgesitze

- Ergebnisse zum AdvansaFix IV R, auch als Folgesitz nur durchschnittlich: https://www.familiebaer.com/kindersitztest-2019-adac-stiftung-warentest-ergebnisse/#Advansafix

Britax Römer Baby-Safe 5 Z (2) mit Flex Base 5 Z

- Q 1,5 mit Gurt: 770 N aufrecht, 1140 N liegend / https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/britax-roemer-baby-safe-5z2-63389337

- Q 1,5 mit Station: 800 N aufrecht, 1140 N liegend, Vorverlagerung hoch, Vorverlagerung als Einzelwert = Note 4,5, Gefahr, dass der Kopf am Vordersitz anschlägt. / https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-herbst/britax-roemer-baby-safe-5z2-flex-base-5z-63389246

- Dazu  Fehlbedienungsgefahr. Die Schale wurde nur so weit geneigt wie erlaubt im Crash. Man könnte sie aber noch liegender stellen und dann wären die Werte noch höher

Britax Römer Multi-Tech III - Es liegen uns noch keine internen Testwerte vor, beim ADAC noch nicht getestet. Vorgänger (Multi-Tech 1) war nur mittelmäßig
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:29 Uhr

Kerstin

BeSafeSitze im Sortiment erlaubt:
 Alle Reboarder/Folgesitze von BeSafe waren gut oder sehr gut in ADAC-Tests und/oder tragen das Plustest-Siegel.
 BeSafe iZi Go Modular X2 i-Size - baugleich zu BeSafe Izi Go Modular X1 i-Size BeSafe iZi Comfort grundsätzlich auf Pilotensitz erlaubt, es gibt mittlerweile aber bessere Sitze, die auch im Einbau einfacher sind.
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:29 Uhr

Kerstin

BeCoolSitze nicht im Sortiment:
 BeCool Apollo(+) - (Fast?) baugleich mit dem Becool Nado/Becool O3 (lite). Uns liegen zum Apollo+ interne Testwerte des Herstellers vor. Rückwärts im Frontalcrash liegend zu hohe Nackenbelastungswerte für Q 3 (über 2.000 N)
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:28 Uhr

Kerstin

AxkidSitze im Sortiment erlaubt:
 Axkid Bigkid - freigegeben nach Video-Call und internen Werten von Axkid. Nicht mehr im Sortiment wegen Patentstreitigkeiten. Nachfolger. Nextkid
 Axkid Enviro Kid / Envirokid

- Reiner Reboarder bis 105 cm, nicht drehbar, passt auf Enviro-Base, Kindersitzsystem. Ist der Modukid in weniger wackelig, Anneke hat ihn hier vorgestellt: https://familie-baer.slack.com/archives/CNB6TE16V/p1697790135660909

- Übernimmt den Plus-Test vom Modukid

Axkid Minikid 2 - hat den Plustest bestanden
 Axkid Minikid 3 - hat den Plustest bestanden
 Axkid Minikid 4 (ab August 2023) - übernimmt den Plustest vom Minikid 3

- Unterschiede Minikid 3/Minikid 4 = Geräumigere Kopfstütze, besserer SVK, Rückenkissen, neue Farben

Axkid Modukid Seat - hat den Plustest bestanden
 Axkid Move

- Hat den Plustest bestanden, Vorgänger Move war im ADAC-Test in der Sicherheit gut: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2017-fruehjahr/axkid-wolmax-21030014 Der Move ist im Seitencrash besser als der Wolmax, da er zusätzlich den Seitenprotektor ASIP hat.

Axkid ONE (2)

- Hat den Plustest bestanden

- Gute ADAC-Werte. Erreichte nur eine 1,8 im Frontalcrash, da die Nackenbelastungswerte für Q 3 (Dummymaße durchschnittliches 3-jähriges Kind) recht hoch waren. Der ADAC hat Q 3 ohne Sitzverkleinerer getestet, Axkid hat uns Ergebnisse aus Vortests mit dem Verkleinerer gezeigt, die deutlich besser waren. Wir empfehlen deshalb, den Verkleinerer so lang wie möglich zu nutzen. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-fruehjahr/axkid-one-44513805

Axkid ONE+ (2)

- Hat den Plustest bestanden, gute ADAC-Werte Erreichte nur eine 1,8 im Frontalcrash, da die Nackenbelastungswerte für Q 3 (Dummymaße durchschnittliches 3-jähriges Kind) recht hoch waren. Der ADAC hat Q 3 ohne Sitzverkleinerer getestet, Axkid hat uns Ergebnisse aus Vortests mit dem Verkleinerer gezeigt, die deutlich besser waren. Wir empfehlen deshalb, den Verkleinerer so lang wie möglich zu nutzen. ADAC-Test: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-fruehjahr/axkid-one-44513832

Axkid Rekid - hat den Plustest bestandenSitze (noch) nicht im Sortiment erlaubt:
  Axkid Modukid Infant (Babyschale)

- Uns liegen keine Testwerte des Herstellers vor. Qualitativ fragwürdige Babyschale (u. a. sehr einfach gehalten)

Axkid Nextkid, Folgesitz von 100 bis 150 cm, kein Seitenprotektor

- Uns liegen keine vollständigen Testwerte vor

Axkid Spinkid, Isofix-Reboarder, rein rückwärts, aber drehbar, 40 bis 105 cm

- Noch kein Plustest, uns liegen keine vollständigen Testwerte vor

=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:27 Uhr

Kerstin

AvovaSitze im Sortiment erlaubt:
 Avova Sperber Fix und Sperber Fix 2 (unterscheiden sich nur im Namen)
       Sitz hatte rückwärts gute ADAC-Werte (schlechterer Wert in der Tabelle rührt von alten Sitzen mit Stützfußproblem, die der ADAC mitgetestet hat).
       ADAC-Test. https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2021-herbst/avova-sperber-fix-i-size-47456649
       Zur nur durchschnittlichen Seitencrashnote haben wir bei Herrn Ratzek nachgefragt, das schlechte Abschneiden ist auf ein technisches Problem/eine Streuung/Messabweichung zurückzuführen.
 Avova Sperber Fix 61 - laut Hersteller baugleich mit Sperber Fix
 Avova Sora Fix. Folgesitz ab 100 cm, lange Rückenlehne. Geben wir frei aufgrund interner Testwerte nach ADAC-Kriterien
 Avova Star - herstellerinterne Werte erhalten
 Avova Star Fix - herstellerinterne Werte erhaltenSitze (noch) nicht im Sortiment erlaubt:
  Avova Swan Fix / Swan-fix / Swanfix / Swan-Fix
Kindersitz von 0 bis 18 kg rückwärts, von 9 bis 18 kg vorwärts mit Interngurt, von 15 bis 25 kg vorwärts mit Autogurt
Laut Herstelleraussage rückwärts etwas schlechtere Werte als beim Sperber-Fix. Mit internem Gurtsystem nur bis 18 kg verwendbar. Schwerer Sitz, als Folgesitz performt dieser Sitz voraussichtlich allein durch das hohe Gewicht unterdurchschnittlich. Dazu braucht das Kind im Anschluss noch einen weiteren Folgesitz, da die Kindersitzpflicht mit diesem Sitz nicht erfüllt ist.
=========================================================================== (bearbeitet)

24. Mai 2022 um 10:27 Uhr

Kerstin

AvionautSitze im Sortiment erlaubt:
 Avionaut AeroFix , AeroFix 2.0, AeroFix 2.0 C - RWF-Version hat den Plustest bestanden
 Avionaut AeroFix RWF, AeroFix  RWF 2.0, AeroFix RWF 2.0 C- Plustest bestanden
 Avionaut Cosmo - herstellerinterne Werte erhalten, ist so gut wie die Pixel
 Avionaut Max Space - herstellerinterne Werte erhalten und mit Experten besprochen
 Avionaut Pixel (Pro) - Pixel ohne Pro hatte gute Werte im ADAC-Test, Pixel Pro ist nahezu baugleich

- ADAC-Test Pixel gegurtet: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-fruehjahr/avionaut-pixel-31839411

- ADAC-Test Pixel mit IQ-Base: https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2019-fruehjahr/avionaut-pixel-iq-base-31839438

- Schadstoff-Wertung, Schadstoffe Pixel: Avionaut hat nach eigenen Angaben die Bezugstoffe in der Pixel verbessert.

- Schadstoffe Avionaut: Mike hat uns ein allgemeines Ökotext-Zertifikat geschickt, das angeblich für alle Bezugstoffe gilt.

Avionaut Pixel Pro 2.0 C - geben wir frei aufgrund guter interner Testwerte nach ADAC-Kriterien
 Avionaut Sky

- Plustest bestanden

- Sehr gute Sicherheitsergebnisse im Kindersitztest 2023, Mai (Sicherheit, frontal: 1,4/ seitlich 1,2): https://www.oeamtc.at/tests/kindersitztest/kindersitztest-2023-fruehjahr/avionaut-sky-2-0-59818244

- Schadstoffe: Warentest fand Phenol (steht im Verdacht, das Erbgut zu schädigen) im Airbag-Label

=========================================================================== (bearbeitet)